	Block
	Displacement (cc's)
	Displacement (L)
	% Increase Disp.
	Crank (mm)
	Rod Length
	Wrist Pin offset ("-" is up)
	Piston dia.
	Rod Ratio
	% Diff. from stock 2.0

	4g63
	1997
	2.0
	0.02%
	88
	150
	0
	85
	1.7045
	0.00%

	4g64
	2378
	2.4
	19.07%
	100
	150
	0
	87
	1.5000
	-12.00%

	4g64
	2188
	2.2
	9.55%
	92
	156
	-2
	87
	1.6957
	-0.52%

	4g63
	2138
	2.1
	7.04%
	92
	150
	-2
	86
	1.6304
	-4.35%

	4g64
	2235
	2.2
	11.93%
	94
	156
	-3
	87
	1.6596
	-2.64%

	4g63
	2184
	2.2
	9.37%
	94
	150
	-3
	86
	1.5957
	-6.38%

	4g63
	2184
	2.2
	9.37%
	94
	153
	-6
	86
	1.6277
	-4.51%

	4g64
	2093
	2.1
	4.78%
	88
	162
	-6
	87
	1.8409
	8.00%

	4g63
	2045
	2.0
	2.39%
	88
	156
	-6
	86
	1.7727
	4.00%

	4g64
	2235
	2.2
	11.93%
	94
	159
	-6
	87
	1.6915
	-0.76%

	4g64
	2378
	2.4
	19.07%
	100
	156
	-6
	87
	1.5600
	-8.48%

	4g63
	2324
	2.3
	16.35%
	100
	150
	-6
	86
	1.5000
	-12.00%

	4g64
	2188
	2.2
	9.55%
	92
	162
	-8
	87
	1.7609
	3.31%

	4g63
	2138
	2.1
	7.04%
	92
	156
	-8
	86
	1.6957
	-0.52%

	4g63
	2045
	2.0
	2.39%
	88
	159
	-9
	86
	1.8068
	6.00%

	4g64
	2235
	2.2
	11.93%
	94
	162
	-9
	87
	1.7234
	1.11%

	4g63
	2184
	2.2
	9.37%
	94
	156
	-9
	86
	1.6596
	-2.64%

	4g64
	2188
	2.2
	9.55%
	92
	160
	-6
	87
	1.7391
	2.03%

	4g63
	2138
	2.1
	7.04%
	92
	154
	-6
	86
	1.6739
	-1.79%

	4g64
	2378
	2.4
	19.07%
	100
	159
	-9
	87
	1.5900
	-6.72%

	4g63
	2324
	2.3
	16.35%
	100
	153
	-9
	86
	1.5300
	-10.24%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Can be done- not reliable
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Can be done- custom
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Standard
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Standard
	 
	 


Magnus stroker kit = usd $ 2975

Eagle combo = 94mmcrank usd$899



Manley 156mm rod usd$779.76



Mahle piston usd$515,wiseco usd$450


Bearing clevite main and rod usd$99.99 total usd$2293.75

